⚙ FLANŞ CIVATA ANALİZ ARACI v2.0 — Kullanıcı Kılavuzu VDI 2230 · EN 1591 · Basınçlı Tank Cıvata Tasarımı

| Versiyon v2.0 | Standartlar VDI 2230 · EN 1591 | Platform Web (HTML) — kurulum gerekmez |
| --- | --- | --- |

# 1. Genel Bakış

Flanş Cıvata Analiz Aracı, basınçlı tank ve boru flanşlarındaki cıvata bağlantılarını VDI 2230 ve EN 1591 standartlarına göre analiz etmek için geliştirilmiş bir mühendislik hesap aracıdır. Araç, tarayıcıda çalışır; kurulum, internet bağlantısı veya özel yazılım gerektirmez.

|  | Araç tek bir .html dosyasından oluşur. Dosyaya çift tıklayarak herhangi bir bilgisayarda, internet bağlantısı olmaksızın kullanabilirsiniz. |
| --- | --- |

## Araç Ne Yapar?

- Flanş bağlantısındaki cıvataların gerilme kapasitesini kontrol eder

- Flanşın basınç altında ayrılmayacağını (ayırma kontrolü) doğrular

- İstenirse conta sızdırmazlık gerilmesini hesaplar

- İstenirse termal genleşme kaynaklı ek yükleri dahil eder

- Design modunda, verilen çalışma koşuluna göre gerekli cıvata sayısını otomatik belirler

## Hangi Durumlarda Kullanılır?

- Mevcut bir flanş bağlantısının yeterliliğini doğrularken (CHECK modu)

- Yeni bir flanş bağlantısı tasarlarken cıvata sayısını ve tipini belirlerken (DESIGN modu)

- Farklı sıcaklık koşullarında flanşın davranışını incelemek istediğinizde

- Conta malzeme gereksinimlerini ve sızdırmazlık marjını hesaplarken

# 2. Arayüz Yapısı

Araç iki ana bölümden oluşur: solda parametre giriş paneli, sağda sonuç paneli.

| SOL PANEL — Parametre Girişi Tüm girdi alanları burada yer alır. Bölümler şunlardır: - Basınç & Geometri - Cıvata Özellikleri - Güvenlik Faktörleri - Rijitlik Modeli (toggle) - Termal Etki (toggle) - Sızdırmazlık (toggle) |  | SAĞ PANEL — Sonuçlar Analiz çalıştırıldığında otomatik dolup sonuçları gösterir: - Genel Kabul/Red durumu - 6 temel metrik kart - Gerilme kontrolü (ilerleme çubuğu) - Ayırma kontrolü - Sızdırmazlık kontrolü (aktifse) - Cıvata aralık kontrolü (Design'da) |
| --- | --- | --- |

## Mod Seçimi: CHECK ve DESIGN

Ekranın sağ üst köşesindeki iki düğme çalışma modunu belirler.

| MOD | Ne Zaman Kullanılır? | Ek Alan |
| --- | --- | --- |
| CHECK | Mevcut flanş bağlantısını doğrulamak için. Cıvata sayısı siz tarafından girilir. | Cıvata Sayısı (n) |
| DESIGN | Yeni tasarım. Araç, koşullara uygun minimum cıvata sayısını hesaplar. | BCD — Bolt Circle Çapı (mm) |

# 3. Parametre Girişleri

## 3.1  Basınç & Geometri

Bu bölüm sistemin temel fiziksel koşullarını tanımlar.

| Alan | Varsayılan | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| İç Basınç (MPa) | 0.25 | Flanş içindeki tasarım basıncı. Manometrik (gauge) değer giriniz. |
| Cıvata Sayısı (n) | 8 | Yalnızca CHECK modunda görünür. Flanştaki toplam cıvata adedi. |
| BCD — Bolt Circle (mm) | 240 | Yalnızca DESIGN modunda görünür. Cıvata daire çapı; cıvata merkezlerinden geçen çemberin çapı. |
| Conta İç Çapı (mm) | 180 | Contanın iç kenar çapı. Sızıntıya karşı bariyer oluşturan yüzeyin iç sınırı. |
| Conta Dış Çapı (mm) | 220 | Contanın dış kenar çapı. İç ve dış çapın ortalaması etkili conta çapını verir. |

|  | Araç, etkili basınç alanını A_eff = π/4 × d_eff² formülüyle hesaplar; d_eff = (d_iç + d_dış) / 2. İç çap her zaman dış çaptan küçük olmalıdır — aksi hâlde hata mesajı alırsınız. |
| --- | --- |

## 3.2  Cıvata Özellikleri

Cıvata geometrisi ve malzeme bilgileri bu bölümden girilir.

| Alan | Varsayılan | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| Cıvata Boyutu | M12 | M6 ile M20 arası standart metrik boyutlar. Seçime göre A_s (gerilme alanı) otomatik güncellenir. |
| Mukavemet Sınıfı | 8.8 | ISO 898-1 sınıfları: 4.6 / 5.8 / 8.8 / 10.9 / 12.9. Her sınıf için proof, Re ve Rm değerleri otomatik yüklenir. |
| Ön Yük Faktörü k | 0.75 | F_pre = k × proof × A_s. Sıkma araçlarına göre 0.6–0.9 arası seçilir. Torque anahtarı için ~0.75 tipiktir. |
| Preload Kayıp Faktörü | 0.10 | Sıkma sonrası rölazkasyon ve yeniden oturma nedeniyle ön yük kaybı oranı. %10 tipik değer. |

Seçilen cıvata boyutu ve mukavemet sınıfına ait veriler, alanın hemen altındaki bilgi kutusunda anlık gösterilir:

|  | Örnek: M16 / 8.8 → A_s = 157 mm² ¦ proof = 580 MPa · Re = 640 MPa · Rm = 800 MPa |
| --- | --- |

### Yerleşik Cıvata Veri Tabanı

| Boyut | d (mm) | A_s (mm²) | Mukavemet | Proof (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M6 | 6 | 20.1 | 4.6 | 225 |
| M8 | 8 | 36.6 | 5.8 | 380 |
| M10 | 10 | 58.0 | 8.8 | 580 |
| M12 | 12 | 84.3 | 10.9 | 830 |
| M14 | 14 | 115.0 | 12.9 | 970 |
| M16 | 16 | 157.0 |  |  |
| M18 | 18 | 192.0 |  |  |
| M20 | 20 | 245.0 |  |  |

## 3.3  Güvenlik Faktörleri

| Alan | Varsayılan | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| SF — Ayırma | 1.5 | Flanşın ayrılmaması için gereken güvenlik katsayısı. Gerekli toplam ön yük = SF_ayırma × F_basınç. |
| SF — Gerilme | 1.2 | Cıvata gerilmesi için izin verilen değer = proof / SF_gerilme. |
| Aralık Faktörü (× d) | 3.0 | Yalnızca DESIGN modunda. Komşu cıvatalar arası min mesafe = faktör × cıvata çapı. Tipik değer: 3d. |

## 3.4  Rijitlik Modeli (Toggle)

Bu bölüm, cıvata yük dağılımını hesaplamak için kullanılan rijitlik katsayısını belirler. Toggle kapalıyken sabit C kullanılır; açıkken VDI 2230 yöntemi aktif hâle gelir.

| Durum | Parametre | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| Kapalı (varsayılan) | Sabit C katsayısı (varsayılan: 0.25) | F_bolt = F_pre + C × (F_p / n). Basit ve hızlı yöntem. |
| Açık (VDI φ) | E_bolt, E_joint, L_eff | φ = kb / (kb + kj). Cıvata ve flanş rijitliğine dayalı daha hassas hesap. |

|  | VDI φ modu aktifken termal analiz de kullanılabilir hâle gelir. Termal hesap için Rijitlik Modeli'nin açık olması zorunludur. |
| --- | --- |

| VDI Parametresi | Varsayılan | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| E_bolt (MPa) | 210 000 | Cıvata malzemesinin elastisite modülü. Çelik için 210 000 MPa. |
| E_joint (MPa) | 70 000 | Flanş malzemesinin elastisite modülü. Alüminyum için ~70 000, çelik için 210 000 MPa. |
| L_eff — Etkin Cıvata Boyu (mm) | 50 | Cıvatanın yük taşıyan efektif uzunluğu. Genellikle sıkma boyu. |

## 3.5  Termal Etki (Toggle)

Farklı termal genleşme katsayılarına sahip cıvata ve flanş malzemeleri sıcaklık değişiminde ön yük farkı oluşturur. Bu bölüm o farkı hesaba katar.

|  | Termal hesap yalnızca VDI φ rijitlik modu aktifken kullanılabilir. Sabit C moduyla birlikte toggle açılsa bile termal düzeltme uygulanmaz. |
| --- | --- |

| Parametre | Varsayılan | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| ΔT (°C) | 100 | Montaj ile işletme sıcaklığı arasındaki fark. Pozitif değer = ısınma. |
| L_joint (mm) | 50 | Flanş/eklem bileşeninin termal genleşmeye katılan uzunluğu. |
| α_bolt (×10⁻⁶ /K) | 12 | Cıvata malzemesinin termal genleşme katsayısı. Çelik: ~12 µm/(m·K). |
| α_joint (×10⁻⁶ /K) | 23 | Flanş malzemesinin termal genleşme katsayısı. Alüminyum: ~23 µm/(m·K). |

Hesaplanan termal kuvvet farkı (ΔF_th), efektif ön yüke eklenerek sonuç ekranında ayrıca gösterilir. Pozitif değer ön yük artışını, negatif değer ön yük kaybını temsil eder.

## 3.6  Sızdırmazlık Kontrolü (Toggle)

Conta yüzeyindeki sıkıştırma gerilmesinin sızdırmazlık için yeterli olup olmadığını kontrol eder. Toggle açıldığında tek parametre belirir.

| Parametre | Varsayılan | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| Min. Conta Gerilmesi (MPa) | 20 | Contanın sızdırmazlık sağlayabilmesi için gereken asgari basınç gerilmesi. Conta üreticisinden veya standarttan alınır. |

Araç, cıvataların ürettiği conta gerilmesini p_gasket = (Toplam Ön Yük − Basınç Kuvveti) / A_conta formülüyle hesaplar ve min. gerilmeyle karşılaştırır.

# 4. Hesap Motoru — Formüller

Aracın arka planında çalışan hesap adımları aşağıda özetlenmiştir.

| # | Adım | Formül | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Etkili çap ve alan | d_eff = (d_iç + d_dış) / 2 A_eff = π/4 × d_eff² | Basınç kuvvetinin etki ettiği alan |
| 2 | Basınç kuvveti | F_p = P × A_eff | Cıvataların taşıması gereken toplam basınç yükü |
| 3 | Ham ön yük | F_pre_raw = k × proof × A_s | Nominal sıkma kuvveti (kayıp öncesi) |
| 4 | Efektif ön yük | F_pre = F_pre_raw × (1 − kayıp) | Rölazkasyon düzeltmesi uygulanmış ön yük |
| 5 | Rijitlik katsayısı | φ = kb/(kb+kj) veya sabit C | VDI veya sabit katsayı |
| 6 | Termal düzeltme | ΔF_th = (αj×Lj − αb×Lb) × ΔT / (1/kb+1/kj) | Yalnızca VDI+termal aktifken |
| 7 | Cıvata başına yük | F_bolt = F_pre + φ × (F_p / n) | İşletmede cıvataya gelen toplam kuvvet |
| 8 | Cıvata gerilmesi | σ = F_bolt / A_s | Gerilme kontrolü için temel büyüklük |

# 5. Sonuçların Yorumlanması

## 5.1  Genel Durum Bandı

Sağ panelin tepesindeki renkli bant, tüm kontrollerin özet sonucunu gösterir.

| ✓ KABUL EDİLEBİLİR Tüm kontroller başarılı. Tasarım uygundur. | ✗ KABUL EDİLEMEZ En az bir kontrol başarısız. Detayları inceleyin. |
| --- | --- |

## 5.2  Metrik Kartlar

Analizin ardından altı adet metrik kart görünür. Her kart, sol kenarındaki renk çizgisiyle kategoriyi belirtir.

| Kart | Renk | İçerik |
| --- | --- | --- |
| Etkili Alan | Mavi | A_eff (mm²) — Basınç kuvvetinin etki ettiği hesaplama alanı |
| Basınç Kuvveti | Turuncu | F_p (kN) — Basıncın tüm flanş üzerinde oluşturduğu toplam kuvvet |
| Ön Yük (efektif) | Yeşil | F_pre (kN) — Kayıp düzeltmesi yapılmış cıvata başına ön yük |
| Cıvata Başına Yük | Mavi | F_bolt (kN) — İşletme koşulunda cıvatanın taşıdığı toplam kuvvet |
| Rijitlik Faktörü | Mor | φ veya C — Yük dağılım katsayısı (hangi modun kullanıldığı yazılır) |
| Cıvata Sayısı | Yeşil | n (adet) — CHECK'te girilen, DESIGN'da hesaplanan cıvata adedi |

## 5.3  Kontrol Bloğu

Her kontrol için sağ üstte yeşil OK veya kırmızı NOK rozeti gösterilir. Kontroller sırasıyla şunlardır:

| [1] | Gerilme Kontrolü Koşul: σ = F_bolt / A_s ≤ proof / SF_gerilme Yüzde doluluk çubuğu; yeşil (<65%), turuncu (65–85%), kırmızı (>85%) renk alır. |
| --- | --- |

| [2] | Ayırma Kontrolü Koşul: n × F_pre > SF_ayırma × F_p Marj pozitifse (yeşil) flanş basınç altında birleşik kalır. Negatif marj kırmızı gösterilir. |
| --- | --- |

| [3] | Sızdırmazlık Kontrolü (opsiyonel) Koşul: p_gasket = (n×F_pre − F_p) / A_conta ≥ p_min Sızdırmazlık toggle'ı açıkken görünür. Conta alanı ve gerilme değerleri alt kutucuklarda listelenir. |
| --- | --- |

| [4] | Cıvata Aralık Kontrolü (yalnızca DESIGN modu) Koşul: Hesaplanan aralık ≥ min aralık (= aralık faktörü × d) Hesaplanan aralık = π × BCD / n. Yeterli aralık yoksa n artırılarak tekrar denenir. |
| --- | --- |

## 5.4  DESIGN Modu Ek Sonuçları

DESIGN modunda kontrol bloğunun altında ek bir bölüm belirir:

- Minimum n (ham): Ayırma güvenlik faktörüne göre gereken mutlak minimum cıvata sayısı.

- Seçilen n: Aralık koşulunu da sağlayan, önerilen nihai cıvata adedi.

- Hesaplanan Aralık (mm): Komşu cıvatalar arasındaki merkez-merkez mesafe. Yeşil = yeterli, kırmızı = yetersiz.

# 6. Örnek Senaryo — Adım Adım

|  | Bu örnek, 0.5 MPa iç basınçlı bir basınçlı tankın flanşının CHECK moduyla doğrulanmasını göstermektedir. |
| --- | --- |

### Adım 1: Modu Seçin

Sağ üstteki CHECK düğmesine tıklayın (varsayılan olarak zaten seçili gelir).

### Adım 2: Basınç & Geometri Bilgilerini Girin

- İç Basınç: 0.5 MPa

- Cıvata Sayısı: 12

- Conta İç Çapı: 200 mm

- Conta Dış Çapı: 240 mm

### Adım 3: Cıvata Özelliklerini Seçin

- Cıvata Boyutu: M16

- Mukavemet Sınıfı: 8.8

- Ön Yük Faktörü k: 0.75

- Preload Kayıp Faktörü: 0.10

Bilgi kutusu güncellenir: M16 / 8.8 → A_s = 157 mm² · proof = 580 MPa · Re = 640 MPa

### Adım 4: Güvenlik Faktörlerini Girin

- SF — Ayırma: 1.5

- SF — Gerilme: 1.2

### Adım 5: Opsiyonları Aktif Edin (İsteğe Bağlı)

Bu örnekte sızdırmazlık kontrolü aktif edilsin: Sızdırmazlık toggle'ını açın ve Min. Conta Gerilmesi olarak 25 MPa girin.

### Adım 6: Analizi Çalıştırın

Soldaki mavi 'ANALİZİ ÇALIŞTIR' düğmesine tıklayın. Sonuçlar sağ panelde anında belirir.

### Adım 7: Sonuçları Yorumlayın

- Yeşil 'KABUL EDİLEBİLİR' bandı → tüm kontroller geçti

- Gerilme Kontrolü: σ değerini ve % kullanım oranını inceleyin

- Ayırma Kontrolü: Marjın pozitif ve yeterince büyük olduğunu doğrulayın

- Sızdırmazlık Kontrolü: p_gasket ≥ 25 MPa koşulunun sağlandığını teyit edin

# 7. Hata Mesajları

Hatalı giriş durumunda sol panelin altında kırmızı bir uyarı kutusu belirir. Olası hatalar ve çözümleri:

| Hata Mesajı | Çözüm |
| --- | --- |
| İç çap, dış çaptan küçük olmalıdır. | Conta İç Çapı değerinin Dış Çap'tan mutlaka küçük olduğunu kontrol edin. |
| Design modunda BCD girilmelidir. | DESIGN modundayken BCD alanını doldurun. |
| Geçerli bir cıvata sayısı giriniz. | CHECK modunda Cıvata Sayısı alanını pozitif tam sayı ile doldurun. |

# 8. Sınırlamalar ve Öneriler

## Araç Sınırlamaları

- Desteklenen cıvata boyutu aralığı M6–M20'dir.

- Tüm geometriler silindirik simetri varsayımına dayanır.

- Rijitlik hesabı basitleştirilmiş VDI 2230 modelidir; karmaşık flanş geometrileri için FEM analizi önerilir.

- Termal analiz, sabit Sabit-C modunda çalışmaz; VDI φ modu zorunludur.

- Conta sızdırmazlık gerilmesi ortalama conta gerilmesi varsayımıyla hesaplanır; gerçek dağılım farklı olabilir.

## Tasarım Önerileri

- Yüksek sıcaklık uygulamalarında mutlaka Termal Etki bölümünü aktif edin.

- Farklı cıvata boyutu ve mukavemet sınıfı kombinasyonlarını karşılaştırarak optimum seçimi belirleyin.

- DESIGN modunda elde ettiğiniz n değerini CHECK moduyla çapraz doğrulayın.

- Standart flanş serilerine (DN, ANSI) ait boyutları BCD ve conta çapları için girdi olarak kullanın.

- Güvenlik faktörlerini azaltmadan önce uyguladığınız standartla (VDI 2230 / EN 1591) tutarlılığı kontrol edin.

# 9. Hızlı Başvuru — Toggle Özeti

| Toggle | Bağımlılık | Ne Ekler? | Varsayılan |
| --- | --- | --- | --- |
| VDI φ Hesabı | Bağımsız | E_bolt, E_joint, L_eff → φ formülü | Kapalı |
| Termal Hesap | VDI φ açık olmalı | ΔT, L_joint, α_bolt, α_joint → ΔF_th | Kapalı |
| Sızdırmazlık | Bağımsız | p_min → conta gerilme kontrolü [3] | Kapalı |

## Varsayılan Parametre Özeti

| Parametre | Varsayılan | Bağlam |
| --- | --- | --- |
| İç Basınç | 0.25 MPa | Tüm modlar |
| Cıvata Sayısı | 8 | CHECK modu |
| Cıvata Boyutu / Sınıf | M12 / 8.8 | Tüm modlar |
| Ön Yük Faktörü k | 0.75 | Tüm modlar |
| Preload Kayıp Faktörü | 0.10 | Tüm modlar |
| Rijitlik Sabiti C | 0.25 | VDI kapalıyken |
| SF — Ayırma | 1.5 | Tüm modlar |
| SF — Gerilme | 1.2 | Tüm modlar |
| Aralık Faktörü | 3.0 × d | DESIGN modu |
| Min. Conta Gerilmesi | 20 MPa | Sızdırmazlık açıkken |

Flanş Cıvata Analiz Aracı v2.0  ·  VDI 2230  ·  EN 1591