⚙ CLAMP FORCE ÖN TASARIM ARACI V1.0 — Kullanıcı Kılavuzu VDI 2230 · EN 1591 · Basınçlı Tank Cıvata Tasarımı

| Versiyon v2.0 | Standartlar VDI 2230 · EN 1591 | Platform Web (HTML) — kurulum gerekmez |
| --- | --- | --- |

# 1. Genel Bakış

ClampForce v1.0, basınçlı tank ve boru flanşlarındaki cıvata bağlantılarını VDI 2230 ve EN 1591 standartlarına göre analiz etmek için geliştirilmiş bir mühendislik hesap aracıdır. Araç, tarayıcıda çalışır; kurulum, internet bağlantısı veya özel yazılım gerektirmez.

|  | Araç tek bir .html dosyasından oluşur. Dosyaya çift tıklayarak herhangi bir bilgisayarda, internet bağlantısı olmaksızın kullanabilirsiniz. |
| --- | --- |

## Araç Ne Yapar?

- Flanş bağlantısındaki cıvataların gerilme kapasitesini kontrol eder

- Flanşın basınç altında ayrılmayacağını (ayırma kontrolü) doğrular

- İstenirse conta sızdırmazlık gerilmesini hesaplar

- İstenirse termal genleşme kaynaklı ek yükleri dahil eder

- Design modunda, verilen çalışma koşuluna göre gerekli cıvata sayısını otomatik belirler

## Hangi Durumlarda Kullanılır?

- Mevcut bir flanş bağlantısının yeterliliğini doğrularken (CHECK modu)

- Yeni bir flanş bağlantısı tasarlarken cıvata sayısını ve tipini belirlerken (DESIGN modu)

- Farklı sıcaklık koşullarında flanşın davranışını incelemek istediğinizde

- Conta malzeme gereksinimlerini ve sızdırmazlık marjını hesaplarken

# 2. Arayüz Yapısı

Araç iki ana bölümden oluşur: solda parametre giriş paneli, sağda sonuç paneli.

| SOL PANEL — Parametre Girişi Tüm girdi alanları burada yer alır. Bölümler şunlardır: - Basınç & Geometri - Cıvata Özellikleri - Güvenlik Faktörleri - Rijitlik Modeli (toggle) - Termal Etki (toggle) - Sızdırmazlık (toggle) |  | SAĞ PANEL — Sonuçlar Analiz çalıştırıldığında otomatik dolup sonuçları gösterir: - Genel Kabul/Red durumu - 6 temel metrik kart - Gerilme kontrolü (ilerleme çubuğu) - Ayırma kontrolü - Sızdırmazlık kontrolü (aktifse) - Cıvata aralık kontrolü (Design'da) |
| --- | --- | --- |

## Mod Seçimi: CHECK ve DESIGN

Ekranın sağ üst köşesindeki iki düğme çalışma modunu belirler.

| MOD | Ne Zaman Kullanılır? | Ek Alan |
| --- | --- | --- |
| CHECK | Mevcut flanş bağlantısını doğrulamak için. Cıvata sayısı siz tarafından girilir. | Cıvata Sayısı (n) |
| DESIGN | Yeni tasarım. Araç, koşullara uygun minimum cıvata sayısını hesaplar. | BCD — Bolt Circle Çapı (mm) |

# 3. Parametre Girişleri

## 3.1  Basınç & Geometri

Bu bölüm sistemin temel fiziksel koşullarını tanımlar.

| Alan | Varsayılan | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| İç Basınç (MPa) | 0.25 | Flanş içindeki tasarım basıncı. Manometrik (gauge) değer giriniz. |
| Cıvata Sayısı (n) | 8 | Yalnızca CHECK modunda görünür. Flanştaki toplam cıvata adedi. |
| BCD — Bolt Circle (mm) | 240 | Yalnızca DESIGN modunda görünür. Cıvata daire çapı; cıvata merkezlerinden geçen çemberin çapı. |
| Conta İç Çapı (mm) | 180 | Contanın iç kenar çapı. Sızıntıya karşı bariyer oluşturan yüzeyin iç sınırı. |
| Conta Dış Çapı (mm) | 220 | Contanın dış kenar çapı. İç ve dış çapın ortalaması etkili conta çapını verir. |

|  | Araç, etkili basınç alanını A_eff = π/4 × d_eff² formülüyle hesaplar; d_eff = (d_iç + d_dış) / 2. İç çap her zaman dış çaptan küçük olmalıdır — aksi hâlde hata mesajı alırsınız. |
| --- | --- |

## 3.2  Cıvata Özellikleri

Cıvata geometrisi ve malzeme bilgileri bu bölümden girilir.

| Alan | Varsayılan | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| Cıvata Boyutu | M12 | M6 ile M20 arası standart metrik boyutlar. Seçime göre A_s (gerilme alanı) otomatik güncellenir. |
| Mukavemet Sınıfı | 8.8 | ISO 898-1 sınıfları: 4.6 / 5.8 / 8.8 / 10.9 / 12.9. Her sınıf için proof, Re ve Rm değerleri otomatik yüklenir. |
| Ön Yük Faktörü k | 0.75 | F_pre = k × proof × A_s. Sıkma araçlarına göre 0.6–0.9 arası seçilir. Torque anahtarı için ~0.75 tipiktir. |
| Preload Kayıp Faktörü | 0.10 | Sıkma sonrası rölazkasyon ve yeniden oturma nedeniyle ön yük kaybı oranı. %10 tipik değer. |

Seçilen cıvata boyutu ve mukavemet sınıfına ait veriler, alanın hemen altındaki bilgi kutusunda anlık gösterilir:

|  | Örnek: M16 / 8.8 → A_s = 157 mm² ¦ proof = 580 MPa · Re = 640 MPa · Rm = 800 MPa |
| --- | --- |

### Yerleşik Cıvata Veri Tabanı

| Boyut | d (mm) | A_s (mm²) | Mukavemet | Proof (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M6 | 6 | 20.1 | 4.6 | 225 |
| M8 | 8 | 36.6 | 5.8 | 380 |
| M10 | 10 | 58.0 | 8.8 | 580 |
| M12 | 12 | 84.3 | 10.9 | 830 |
| M14 | 14 | 115.0 | 12.9 | 970 |
| M16 | 16 | 157.0 |  |  |
| M18 | 18 | 192.0 |  |  |
| M20 | 20 | 245.0 |  |  |

## 3.3  Güvenlik Faktörleri

| Alan | Varsayılan | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| SF — Ayırma | 1.5 | Flanşın ayrılmaması için gereken güvenlik katsayısı. Gerekli toplam ön yük = SF_ayırma × F_basınç. |
| SF — Gerilme | 1.2 | Cıvata gerilmesi için izin verilen değer = proof / SF_gerilme. |
| Aralık Faktörü (× d) | 3.0 | Yalnızca DESIGN modunda. Komşu cıvatalar arası min mesafe = faktör × cıvata çapı. Tipik değer: 3d. |

## 3.4  Rijitlik Modeli (Toggle)

Bu bölüm, cıvata yük dağılımını hesaplamak için kullanılan rijitlik katsayısını belirler. Toggle kapalıyken sabit C kullanılır; açıkken VDI 2230 yöntemi aktif hâle gelir.

| Durum | Parametre | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| Kapalı (varsayılan) | Sabit C katsayısı (varsayılan: 0.25) | F_bolt = F_pre + C × (F_p / n). Basit ve hızlı yöntem. |
| Açık (VDI φ) | E_bolt, E_joint, L_eff | φ = kb / (kb + kj). Cıvata ve flanş rijitliğine dayalı daha hassas hesap. |

|  | VDI φ modu aktifken termal analiz de kullanılabilir hâle gelir. Termal hesap için Rijitlik Modeli'nin açık olması zorunludur. |
| --- | --- |

| VDI Parametresi | Varsayılan | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| E_bolt (MPa) | 210 000 | Cıvata malzemesinin elastisite modülü. Çelik için 210 000 MPa. |
| E_joint (MPa) | 70 000 | Flanş malzemesinin elastisite modülü. Alüminyum için ~70 000, çelik için 210 000 MPa. |
| L_eff — Etkin Cıvata Boyu (mm) | 50 | Cıvatanın yük taşıyan efektif uzunluğu. Genellikle sıkma boyu. |

## 3.5  Termal Etki (Toggle)

Farklı termal genleşme katsayılarına sahip cıvata ve flanş malzemeleri sıcaklık değişiminde ön yük farkı oluşturur. Bu bölüm o farkı hesaba katar.

|  | Termal hesap yalnızca VDI φ rijitlik modu aktifken kullanılabilir. Sabit C moduyla birlikte toggle açılsa bile termal düzeltme uygulanmaz. |
| --- | --- |

| Parametre | Varsayılan | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| ΔT (°C) | 100 | Montaj ile işletme sıcaklığı arasındaki fark. Pozitif değer = ısınma. |
| L_joint (mm) | 50 | Flanş/eklem bileşeninin termal genleşmeye katılan uzunluğu. |
| α_bolt (×10⁻⁶ /K) | 12 | Cıvata malzemesinin termal genleşme katsayısı. Çelik: ~12 µm/(m·K). |
| α_joint (×10⁻⁶ /K) | 23 | Flanş malzemesinin termal genleşme katsayısı. Alüminyum: ~23 µm/(m·K). |

Hesaplanan termal kuvvet farkı (ΔF_th), efektif ön yüke eklenerek sonuç ekranında ayrıca gösterilir. Pozitif değer ön yük artışını, negatif değer ön yük kaybını temsil eder.

## 3.6  Sızdırmazlık Kontrolü (Toggle)

Conta yüzeyindeki sıkıştırma gerilmesinin sızdırmazlık için yeterli olup olmadığını kontrol eder. Toggle açıldığında tek parametre belirir.

| Parametre | Varsayılan | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| Min. Conta Gerilmesi (MPa) | 20 | Contanın sızdırmazlık sağlayabilmesi için gereken asgari basınç gerilmesi. Conta üreticisinden veya standarttan alınır. |

Araç, cıvataların ürettiği conta gerilmesini p_gasket = (Toplam Ön Yük − Basınç Kuvveti) / A_conta formülüyle hesaplar ve min. gerilmeyle karşılaştırır.

# 4. Hesap Motoru — Formüller

Aracın arka planında çalışan hesap adımları aşağıda özetlenmiştir.

| # | Adım | Formül | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Etkili çap ve alan | d_eff = (d_iç + d_dış) / 2 A_eff = π/4 × d_eff² | Basınç kuvvetinin etki ettiği alan |
| 2 | Basınç kuvveti | F_p = P × A_eff | Cıvataların taşıması gereken toplam basınç yükü |
| 3 | Ham ön yük | F_pre_raw = k × proof × A_s | Nominal sıkma kuvveti (kayıp öncesi) |
| 4 | Efektif ön yük | F_pre = F_pre_raw × (1 − kayıp) | Rölazkasyon düzeltmesi uygulanmış ön yük |
| 5 | Rijitlik katsayısı | φ = kb/(kb+kj) veya sabit C | VDI veya sabit katsayı |
| 6 | Termal düzeltme | ΔF_th = (αj×Lj − αb×Lb) × ΔT / (1/kb+1/kj) | Yalnızca VDI+termal aktifken |
| 7 | Cıvata başına yük | F_bolt = F_pre + φ × (F_p / n) | İşletmede cıvataya gelen toplam kuvvet |
| 8 | Cıvata gerilmesi | σ = F_bolt / A_s | Gerilme kontrolü için temel büyüklük |

# 5. Sonuçların Yorumlanması

## 5.1  Genel Durum Bandı

Sağ panelin tepesindeki renkli bant, tüm kontrollerin özet sonucunu gösterir.

| ✓ KABUL EDİLEBİLİR Tüm kontroller başarılı. Tasarım uygundur. | ✗ KABUL EDİLEMEZ En az bir kontrol başarısız. Detayları inceleyin. |
| --- | --- |

## 5.2  Metrik Kartlar

Analizin ardından altı adet metrik kart görünür. Her kart, sol kenarındaki renk çizgisiyle kategoriyi belirtir.

| Kart | Renk | İçerik |
| --- | --- | --- |
| Etkili Alan | Mavi | A_eff (mm²) — Basınç kuvvetinin etki ettiği hesaplama alanı |
| Basınç Kuvveti | Turuncu | F_p (kN) — Basıncın tüm flanş üzerinde oluşturduğu toplam kuvvet |
| Ön Yük (efektif) | Yeşil | F_pre (kN) — Kayıp düzeltmesi yapılmış cıvata başına ön yük |
| Cıvata Başına Yük | Mavi | F_bolt (kN) — İşletme koşulunda cıvatanın taşıdığı toplam kuvvet |
| Rijitlik Faktörü | Mor | φ veya C — Yük dağılım katsayısı (hangi modun kullanıldığı yazılır) |
| Cıvata Sayısı | Yeşil | n (adet) — CHECK'te girilen, DESIGN'da hesaplanan cıvata adedi |

## 5.3  Kontrol Bloğu

Her kontrol için sağ üstte yeşil OK veya kırmızı NOK rozeti gösterilir. Kontroller sırasıyla şunlardır:

| [1] | Gerilme Kontrolü Koşul: σ = F_bolt / A_s ≤ proof / SF_gerilme Yüzde doluluk çubuğu; yeşil (<65%), turuncu (65–85%), kırmızı (>85%) renk alır. |
| --- | --- |

| [2] | Ayırma Kontrolü Koşul: n × F_pre > SF_ayırma × F_p Marj pozitifse (yeşil) flanş basınç altında birleşik kalır. Negatif marj kırmızı gösterilir. |
| --- | --- |

| [3] | Sızdırmazlık Kontrolü (opsiyonel) Koşul: p_gasket = (n×F_pre − F_p) / A_conta ≥ p_min Sızdırmazlık toggle'ı açıkken görünür. Conta alanı ve gerilme değerleri alt kutucuklarda listelenir. |
| --- | --- |

| [4] | Cıvata Aralık Kontrolü (yalnızca DESIGN modu) Koşul: Hesaplanan aralık ≥ min aralık (= aralık faktörü × d) Hesaplanan aralık = π × BCD / n. Yeterli aralık yoksa n artırılarak tekrar denenir. |
| --- | --- |

## 5.4  DESIGN Modu Ek Sonuçları

DESIGN modunda kontrol bloğunun altında ek bir bölüm belirir:

- Minimum n (ham): Ayırma güvenlik faktörüne göre gereken mutlak minimum cıvata sayısı.

- Seçilen n: Aralık koşulunu da sağlayan, önerilen nihai cıvata adedi.

- Hesaplanan Aralık (mm): Komşu cıvatalar arasındaki merkez-merkez mesafe. Yeşil = yeterli, kırmızı = yetersiz.

# 6. Örnek Senaryo — Adım Adım

|  | Bu örnek, 0.5 MPa iç basınçlı bir basınçlı tankın flanşının CHECK moduyla doğrulanmasını göstermektedir. |
| --- | --- |

### Adım 1: Modu Seçin

Sağ üstteki CHECK düğmesine tıklayın (varsayılan olarak zaten seçili gelir).

### Adım 2: Basınç & Geometri Bilgilerini Girin

- İç Basınç: 0.5 MPa

- Cıvata Sayısı: 12

- Conta İç Çapı: 200 mm

- Conta Dış Çapı: 240 mm

### Adım 3: Cıvata Özelliklerini Seçin

- Cıvata Boyutu: M16

- Mukavemet Sınıfı: 8.8

- Ön Yük Faktörü k: 0.75

- Preload Kayıp Faktörü: 0.10

Bilgi kutusu güncellenir: M16 / 8.8 → A_s = 157 mm² · proof = 580 MPa · Re = 640 MPa

### Adım 4: Güvenlik Faktörlerini Girin

- SF — Ayırma: 1.5

- SF — Gerilme: 1.2

### Adım 5: Opsiyonları Aktif Edin (İsteğe Bağlı)

Bu örnekte sızdırmazlık kontrolü aktif edilsin: Sızdırmazlık toggle'ını açın ve Min. Conta Gerilmesi olarak 25 MPa girin.

### Adım 6: Analizi Çalıştırın

Soldaki mavi 'ANALİZİ ÇALIŞTIR' düğmesine tıklayın. Sonuçlar sağ panelde anında belirir.

### Adım 7: Sonuçları Yorumlayın

- Yeşil 'KABUL EDİLEBİLİR' bandı → tüm kontroller geçti

- Gerilme Kontrolü: σ değerini ve % kullanım oranını inceleyin

- Ayırma Kontrolü: Marjın pozitif ve yeterince büyük olduğunu doğrulayın

- Sızdırmazlık Kontrolü: p_gasket ≥ 25 MPa koşulunun sağlandığını teyit edin

# 7. Hata Mesajları

Hatalı giriş durumunda sol panelin altında kırmızı bir uyarı kutusu belirir. Olası hatalar ve çözümleri:

| Hata Mesajı | Çözüm |
| --- | --- |
| İç çap, dış çaptan küçük olmalıdır. | Conta İç Çapı değerinin Dış Çap'tan mutlaka küçük olduğunu kontrol edin. |
| Design modunda BCD girilmelidir. | DESIGN modundayken BCD alanını doldurun. |
| Geçerli bir cıvata sayısı giriniz. | CHECK modunda Cıvata Sayısı alanını pozitif tam sayı ile doldurun. |

# 8. Sınırlamalar ve Öneriler

## Araç Sınırlamaları

- Desteklenen cıvata boyutu aralığı M6–M20'dir.

- Tüm geometriler silindirik simetri varsayımına dayanır.

- Rijitlik hesabı basitleştirilmiş VDI 2230 modelidir; karmaşık flanş geometrileri için FEM analizi önerilir.

- Termal analiz, sabit Sabit-C modunda çalışmaz; VDI φ modu zorunludur.

- Conta sızdırmazlık gerilmesi ortalama conta gerilmesi varsayımıyla hesaplanır; gerçek dağılım farklı olabilir.

## Tasarım Önerileri

- Yüksek sıcaklık uygulamalarında mutlaka Termal Etki bölümünü aktif edin.

- Farklı cıvata boyutu ve mukavemet sınıfı kombinasyonlarını karşılaştırarak optimum seçimi belirleyin.

- DESIGN modunda elde ettiğiniz n değerini CHECK moduyla çapraz doğrulayın.

- Standart flanş serilerine (DN, ANSI) ait boyutları BCD ve conta çapları için girdi olarak kullanın.

- Güvenlik faktörlerini azaltmadan önce uyguladığınız standartla (VDI 2230 / EN 1591) tutarlılığı kontrol edin.

# 9. Hızlı Başvuru — Toggle Özeti

| Toggle | Bağımlılık | Ne Ekler? | Varsayılan |
| --- | --- | --- | --- |
| VDI φ Hesabı | Bağımsız | E_bolt, E_joint, L_eff → φ formülü | Kapalı |
| Termal Hesap | VDI φ açık olmalı | ΔT, L_joint, α_bolt, α_joint → ΔF_th | Kapalı |
| Sızdırmazlık | Bağımsız | p_min → conta gerilme kontrolü [3] | Kapalı |

## Varsayılan Parametre Özeti

| Parametre | Varsayılan | Bağlam |
| --- | --- | --- |
| İç Basınç | 0.25 MPa | Tüm modlar |
| Cıvata Sayısı | 8 | CHECK modu |
| Cıvata Boyutu / Sınıf | M12 / 8.8 | Tüm modlar |
| Ön Yük Faktörü k | 0.75 | Tüm modlar |
| Preload Kayıp Faktörü | 0.10 | Tüm modlar |
| Rijitlik Sabiti C | 0.25 | VDI kapalıyken |
| SF — Ayırma | 1.5 | Tüm modlar |
| SF — Gerilme | 1.2 | Tüm modlar |
| Aralık Faktörü | 3.0 × d | DESIGN modu |
| Min. Conta Gerilmesi | 20 MPa | Sızdırmazlık açıkken |

ClampForce v1.0  ·  VDI 2230  ·  EN 1591